附件三  试卷批改样卷

应用性本科工程教育试点班2008-2009学年第1学期

2005 级本（专）科班期（中）末考试试卷

课程名称：       机电传动控制             任课教师：    ×××      考试时间：    120   分钟

学号：     2005××××    姓名：   ×××          班级：   机0501－1

考试性质（学生填写）：正常考试（√）   补考（ ）   重修（ ）   提前修读（ ）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满 分 | 24 | 20 | 6 | 10 | 40 |  |  | 100 |
| 得 分 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |  |  | 74 |
| 阅卷人 | 刘 | 刘 | 李 | 李 | 李 |  |  |  |

22

一、填空题（每小题1分，共24分）

- 直流发电机电磁转矩的作用是（产生阻转矩 ），电枢回路中电动势的作用是（ 产生一定方向的电流 ）。直流电动机电磁转矩的作用是（产生驱动转矩 ），电枢回路中电动势的作用是（ 产生电磁转矩 ）。 －1

- 一台三相交流电动机的型号为Y132-4，电源电压的频率为50Hz，额定转差率Se=0.02；则电动机的同步转速为（ 1500r/min ），转子转速为（1470r/min），转子电流频率为（50Hz ）。 －1

- 直流电机主磁极的作用是（产生主磁场），换向极的作用是（改善电枢电流的换向性能）。

- 直流电动机的反接制动可分为（ 电源反接制动 ）和（倒拉反接制动）两种。

- 电动机的运行方式按发热情况分为三类，即（连续工作制）、（短时工作制）、（重复短时工作制）。

- 生产机械对电动机调速系统提出的主要动态技术指标有（最大超调量）、（过渡过程时间）和（振荡次数）。

- 晶闸管的导通条件是（阳极加正向电压）与（控制极加正向电压），晶闸管由导通转变为阻断的条件是（阳极电压降低到一定值），阻断后它所承受的电压大小决定于（电源电压）。

8

晶闸管的几个主要参数是（ 断态重复峰值电压）、（反向重复峰值电压）、（额定通态平均电流）和（维持电流）。

二、简答题（回答要点，并简明扼要作解释。每小题 5分，共20分）

- 一台直流电动机拖动位能负载匀速上升，运行在I象限。现采用能耗制动，使负载匀速下降，试分析在制动的各阶段电动机的电磁转矩，电动势及转速是如何变化的？

答：

5

- 简述并励发电机电压建立的三个条件。

答：（1）发电机的磁极要有剩磁；

（2）起始励磁电流所产生的磁场的方向与剩磁磁场的方向相同；

（3）空载特性曲线E=f(If)与直线E=IfRf有交点。

- 何谓整流器？何谓逆变器？试用简单电路图说明无源逆变器的工作原理。

答：利用晶闸管电路把交流电变成直流电的装置称为整流器，利用晶闸管电路把直流电变为一定频率的交流电的装置称为逆变器。

工作原理：

2

- 试画出电流截止负反馈的转速特性图n=f(Ia)，并加以说明，转折点电流I0，堵转电流Ia0，比较电压Ub如何选？

答：

5

第三题－第五题（略）